# 4.3 基于Metropolis-Hastings的贝叶斯参数反演模型

第4.2节建立的”滑动窗口-MDL-ESPRIT”框架从强色散差频信号中重构了特征轨迹D={(fprobe,i,τmeas,i,Ai)}i=1Nw，包含探测频率、测量时延和幅度权重三维信息。然而，从特征数据到物理参数的反演仍面临两个挑战：如何构建同时利用时延与幅度信息的目标函数；如何量化反演不确定性，验证第4.1节的参数降维假设。

传统确定性优化方法（如Levenberg-Marquardt算法）属于局部搜索策略，收敛路径依赖初始猜测点，且仅返回单一最优解θ，无法量化参数置信区间或揭示主参数ne与次级参数νe间的耦合关系。鉴于此，本节引入贝叶斯统计框架，利用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法从后验概率分布视角审视反演问题。

本节围绕三个核心环节展开：（1）构建融合幅度权重Ai的加权似然函数，使高信噪比数据主导反演过程；（2）设计均匀先验分布并采用Metropolis-Hastings算法实现后验采样，克服对初值的依赖；（3）基于后验分布形态建立参数可观测性量化判据，为第4.4节仿真验证奠定方法论基础。

## 4.3.1 加权似然函数构建：融合碰撞频率幅度衰减的权重设计

### 从最小二乘到贝叶斯：反演范式的转换

根据贝叶斯定理，待反演参数θ的后验分布正比于似然函数与先验分布的乘积：

P(θ|D)=P(D|θ)⋅P(θ)P(D)∝P(D|θ)⋅P(θ)

其中D为ESPRIT提取的观测数据集，θ=[ne,νe]T为待反演参数向量。式(4-42)表明后验分布综合了观测数据的”似然证据”与物理约束的”先验知识”。相比传统最小二乘仅关注残差极小化，贝叶斯框架不仅给出参数最可能值，更提供完整概率分布以量化不确定性。这种从”点估计”到”分布估计”的范式转换，是验证参数可观测性假设的理论基础。

### 加权高斯似然函数的物理构造

似然函数P(D|θ)衡量给定参数下观测数据出现的概率。假设测量误差服从高斯分布，基准噪声标准差σ0=0.1 ns（由标定实验确定），单个数据点的似然贡献为：

P(τmeas,i|θ)∝exp−(τmeas,i−τmodel(fprobe,i;θ))22σ02

其中τmodel(f;θ)为Drude理论模型计算的群时延。然而，当fprobe接近截止频率fp时，信号幅度急剧衰减，信噪比恶化。若对所有数据点赋予等权重，低信噪比区域的噪声将主导残差计算，掩盖高质量数据携带的物理信息。

为此，本文引入基于幅度的自适应加权机制，利用式(4-21)的窗口幅度Ai定义归一化权重：

wi=Aimax(A)2

幅度Ai反映窗口内信号能量，与信噪比正相关；平方处理进一步放大权重差异，使透射窗口内的高质量数据主导反演，截止频率附近的低质量数据自动降权。该策略将”幅度对νe敏感、时延对ne敏感”的解耦特性融入算法设计。

引入加权因子后，加权对数似然函数的最终形式为：

lnL(θ)=−12σ02i=1Nwwiτmeas,i−τmodel(fprobe,i;θ)2

式(4-45)是本文贝叶斯反演的核心公式。与加权最小二乘不同，贝叶斯框架将其作为后验分布的一个因子，通过MCMC采样获取参数的完整概率信息。

### 理论时延模型的数值实现

加权似然函数的计算依赖于理论时延τmodel(f;θ)的精确求值。由电子密度ne计算等离子体特征角频率ωp=nee2/(ε0me)，进而得到含阻尼效应的复介电常数：

εr(ω)=1−ωp2ω(ω+jνe)

由复介电常数求得复波数k(ω)=(ω/c)εr(ω)。电磁波穿过厚度d的等离子体层时，传播相位为Φ(ω)=−Re{k(ω)}⋅d，群时延通过数值微分并减去真空参考获得：

τmodel(f;ne,νe)=−dΦdω−dc

式(4-46)至(4-47)构成从参数θ到理论时延的完整映射链。该计算采用全复数Drude模型，保留了νe的完整物理效应，为通过后验分布形态验证其”不可观测性”提供数学基础。

## 4.3.2 先验分布设定与MCMC采样策略

### 均匀先验的物理约束设计

先验分布P(θ)体现对参数取值范围的物理约束。本文对ne和νe均采用均匀分布作为先验：

P(ne)=1ne,max−ne,minif ne∈[ne,min,ne,max]0otherwise

P(νe)=1νe,max−νe,minif νe∈[νe,min,νe,max]0otherwise

均匀先验仅限定物理可行域而不引入主观偏好，后验形态完全由数据驱动。作为”无信息先验”的形式，其推断结果与最大似然估计具有渐近一致性。

先验边界需结合诊断系统工作频段确定。对于Ka波段LFMCW系统，电子密度设定为ne∈[1018,1020] m​−3（对应fp∈[9,90] GHz），涵盖弱电离至强电离状态；碰撞频率设定为νe∈[0.1,5] GHz，覆盖低压至大气压放电工况。

### Metropolis-Hastings算法的实现框架

本文采用Metropolis-Hastings（MH）算法从式(4-42)定义的后验分布中抽取样本。MH算法通过”提议-接受/拒绝”的随机游走机制使马尔可夫链收敛至目标后验分布。其核心优势在于零阶特性——仅需计算目标函数值而无需求导，既避免了群时延在截止频率附近因导数趋于无穷大引发的数值溢出，又能适应导数不连续的物理模型。

算法从先验分布均匀采样初始状态θ(0)并计算初始对数似然。随后基于当前状态θ(t)通过高斯随机游走生成候选状态：

θ′=θ(t)+ϵ, ϵ∼N(0,Σprop)

其中Σprop=diag(σne2,σνe2)为提议分布协方差矩阵，σne和σνe分别设为先验范围的2%和5%。较大的νe提议步长考虑了其对时延的低敏感性。

若候选状态超出先验边界则直接拒绝；否则计算Metropolis接受概率：

α=min1,P(θ′|D)P(θ(t)|D)=min1,exp(lnL(θ′)−lnL(θ(t)))

由于采用均匀先验且提议分布对称，式(4-51)简化为似然比形式。生成均匀随机数u∼U(0,1)后，若u<α则接受候选状态，否则保持当前状态。这种”概率性接受”机制允许链以一定概率接受似然较低的状态，从而避免陷入局部极值。重复迭代Nsamples=10000次生成完整马尔可夫链。

### 预烧期与后验统计

马尔可夫链前若干样本受初始状态影响尚未收敛，称为”预烧期”。本文设定Nburn=2000次迭代（占总采样数20%），预烧期样本不参与后验统计。预烧期可通过迹线图判断：链轨迹围绕稳定值波动而非趋势性漂移时即进入平稳状态。

迹线图是诊断MCMC收敛性的基本工具。可观测参数的迹线在预烧期后应稳定围绕固定值波动，呈现”混合良好”特征；弱可观测或不可观测参数则在先验范围内大幅漫游。这种行为差异直观预示了参数可观测性的本质区别。

图4-7展示了基于真实LFMCW信号（SNR = 20 dB）的MCMC迹线图仿真结果。仿真参数设置为：电子密度真值ne=1.35×1019 m​−3，碰撞频率真值νe=1.5 GHz，总采样数10000次，预烧期2000次。结果表明：ne迹线在预烧期后迅速收敛至真值附近并保持窄幅振荡（CV = 0.6%，强可观测），后验均值1.356×1019 m​−3与真值偏差仅0.4%；νe迹线虽在先验范围[0.1,5] GHz内大幅波动，但后验均值3.37 GHz仍在同一数量级（CV = 23.7%，弱可观测），表明数据对νe提供了一定约束但精度受限。

丢弃预烧期后，有效样本集为{θ(t)}t=Nburn+1Nsamples，共8000个样本。后验均值θ、标准差σθ及95%置信区间[θ2.5%,θ97.5%]可直接计算。

### 采样效率与收敛诊断

MH算法的采样效率用”接受率”衡量。理论分析表明，多维高斯目标分布的最优接受率约23%，一般目标分布20%-50%为合理区间。接受率过高表示步长过小、探索效率低；过低则表示步长过大、链频繁原地踏步。

本文采用迹线图和自相关分析诊断收敛性。收敛的链在迹线图上表现为围绕稳定值的随机波动；自相关函数应在若干滞后步后迅速衰减至零。通过直方图可视化边缘后验分布：可观测参数呈现单峰紧凑形态，不可观测参数呈现平坦或多峰特征，这是建立可观测性判据的基础。

## 4.3.3 参数可观测性判据：基于后验分布宽度的量化标准

### 从后验形态到可观测性：物理直觉的数学表达

第4.1节论证了νe对群时延的影响仅为O((νe/ω)2)的二阶微扰，据此提出参数降维策略。MCMC方法提供了直接验证途径：若某参数对观测数据影响微弱，其后验分布将保持接近先验的”平坦”形态，而非收敛至窄峰。

这一物理直觉可形式化为参数可观测性的量化判据。定义后验变异系数（CV）：

CVθ=σθ(post)θ(post)

其中σθ(post)和θ(post)分别为后验标准差和均值。CV衡量后验分布的弥散程度：CV趋近零时后验坍缩为尖锐峰，参数被精确约束；CV趋近先验CV值（均匀分布约57.7%）时，后验几乎未从先验更新，表明数据对该参数不携带有效信息。

基于系统性仿真验证，本文归纳出如下四级工程判据（表4-1）：

| CV范围 | 可观测性等级 | 工程含义 |
| --- | --- | --- |
| CV < 5% | 强可观测 | 高精度反演，稳定可靠 |
| 5% ≤ CV < 15% | 中等可观测 | 可信反演，但精度受限 |
| 15% ≤ CV < 30% | 弱可观测 | 可被数据约束，偏差显著 |
| CV ≥ 30% | 不可观测 | 由先验主导，建议固定 |

该判据将参数可观测性从二元分类（“可观测/不可观测”）细化为四级分类，更准确地刻画了物理参数被数据约束的程度。

### Corner Plot：参数耦合的可视化诊断

本文采用角点图（Corner Plot）可视化参数间联合后验分布：主对角线展示边缘后验直方图及CV值，下三角展示联合分布散点图，右上区域标注参数相关分析结果。

Corner Plot可直观揭示参数耦合信息。联合分布呈圆形表明两者独立，呈倾斜椭圆表明存在相关性。更重要的是，若某参数边缘后验呈尖锐峰而另一参数呈较平坦形态，联合分布将表现为”长条”结构——长轴方向对应弱可观测参数，短轴方向对应强可观测参数。若联合分布存在多个分离高概率区域，则表明反演问题存在多解性。

图4-8展示了与图4-7相同仿真条件下的Corner Plot结果。边缘后验分布清晰揭示了两参数的可观测性差异：ne边缘后验呈现尖锐窄峰（CV = 0.6%），峰值精确落在真值位置；νe边缘后验相对平坦但仍呈现一定聚集趋势（CV = 23.7%），属于”弱可观测”状态。

联合后验散点图呈现特征性的”纵向长条”结构：ne被数据强约束在[1.34,1.37]×1019 m​−3的窄带内（95% CI），而νe在[2.0,4.9] GHz范围内弥散。参数相关系数ρne,νe=0.23表明两者弱耦合，可独立反演。该结果从统计视角验证了第4.1节的物理预判：ne可被精确反演，νe虽受数据约束但反演精度有限。第4.4节将基于系统性仿真进一步量化不同信噪比条件下的可观测性边界。

### 可观测性判据的工程应用

本文建立的可观测性分析流程为：对候选参数集θ=[ne,νe]T运行MCMC采样，计算各参数后验CV值并按表4-1进行四级分类；绘制Corner Plot检查参数耦合，若|ρ|>0.7则考虑重新参数化以解耦；根据可观测性等级确定反演策略：强可观测参数独立反演，弱可观测参数需附带较宽置信区间，不可观测参数固定为经验常数。

该流程的核心价值在于将”参数是否应该反演”从主观经验提升为客观的数据驱动决策。CV判据具有可重复性和可移植性，可直接应用于第5章的Lorentz超材料模型和Butterworth滤波器模型。

### 算法鲁棒性的特异性分析

与传统LM算法相比，MCMC方法展现出两个独特优势。其一为初值无关性：LM算法作为局部搜索方法，收敛路径依赖初始猜测点的”吸引域”；MCMC基于马尔可夫链遍历性定理，链的状态分布收敛于唯一的目标后验分布而与初始状态无关。仿真表明，即便初始电子密度偏离真值500%，约2000次迭代后采样链仍能收敛至真值附近。

其二为奇点适应能力：在截止频率或谐振点附近，群时延曲线出现陡峭突变，导致LM算法的雅可比矩阵奇异或病态。MCMC仅需计算似然函数值而无需求导，当随机游走至突变点时，似然概率趋近零，Metropolis判据将拒绝该跳跃，迫使采样链自动绕开奇点区域，赋予算法处理非平滑色散曲线的稳定性。

## 本节小结

本节建立了基于Metropolis-Hastings MCMC的贝叶斯参数反演框架，为第4.2节提取的特征数据与Drude物理模型搭建了统计推断桥梁。

在加权似然函数设计方面，针对信噪比随频率变化的特点，构建了融合幅度权重的加权高斯似然函数（式4-45），使高信噪比数据主导反演过程；同时给出了基于全复数Drude模型的理论时延计算流程（式4-46至4-47）。

在MCMC采样策略方面，采用均匀先验分布限定物理可行域，基于MH算法实现后验采样。算法设置包括总采样数10000次、预烧期2000次、提议步长分别为参数范围的2%（ne）和5%（νe），充分利用了MCMC的初值无关性和奇点适应能力。

在参数可观测性判据方面，建立了以变异系数CV为核心的四级分类标准（表4-1）：CV < 5%为强可观测，5%-15%为中等可观测，15%-30%为弱可观测，CV ≥ 30%为不可观测。基于真实LFMCW信号（SNR = 20 dB）的仿真验证表明：ne的CV = 0.6%（强可观测），νe的CV = 23.7%（弱可观测），两者相关系数ρ=0.23表明弱耦合、可独立反演。Corner Plot清晰揭示了ne的”尖峰”后验与νe的”较平坦”后验之间的对比，从统计学角度验证了第4.1节的物理预判。该判据将”参数是否应该反演”从主观经验提升为数据驱动决策，为第4.4节的系统性仿真验证提供了定量化工具。