5.1 基于CST的Lorentz超材料模型验证

第四章基于Drude等离子体模型的仿真验证，定量验证了”滑动窗口-ESPRIT-MCMC”反演框架在强色散条件下的有效性。然而，等离子体诊断实验的开展需要专用的等离子体发生装置与微波暗室环境，实验成本较高且条件受限。为在实验室条件下验证所提方法的普适性，本节引入Lorentz型电磁超材料作为等离子体的”人工模拟物”。

Lorentz介电模型与Drude模型在数学结构上具有显著的相似性——两者均表现为频率的有理函数形式，且在截止频率或谐振频率附近都呈现出群时延的非线性发散特征。这种结构相似性意味着：若所提反演算法能够有效处理Lorentz色散介质，则其在真实等离子体环境中的适用性将得到有力的间接验证。

本节采用CST Microwave Studio全波电磁仿真软件，构建加载开口谐振环（Split-Ring Resonator, SRR）的WR-28波导结构，通过精确控制SRR的几何参数实现Lorentz型色散特性的调控。在此基础上，将LFMCW信号通过CST仿真获得的S参数传递函数，建立完整的”全波仿真→信号处理→参数反演”闭环验证链路，从而在可控的实验室条件下，为所提方法提供跨物理模型的普适性证据。

5.1.1 SRR加载波导的设计与CST全波仿真

Lorentz色散模型的物理背景

电磁超材料是一类通过人工微结构实现特殊电磁响应的复合材料。其中，基于谐振型单元的超材料可呈现Lorentz型色散特性，其复介电常数由经典的Lorentz振子模型描述：

εr(ω)=1+ωp2ω02-ω2-jγω

其中，ω0=2πfres为谐振角频率，γ为阻尼因子（表征损耗），ωp为等效等离子体频率（表征耦合强度）。从物理机理上理解，当外场频率低于谐振频率（ω<ω0）时，介质中的极化响应能够跟随外场同相振荡，产生增强效应，使介电常数实部大于1；而当外场频率超过谐振频率（ω>ω0）时，极化响应滞后于外场变化，产生抑制效应，使介电常数实部小于1。正是这种谐振前后极化响应的相位翻转，导致了Lorentz介质在谐振点附近出现剧烈的色散特征。

将式(5-1)与第三章的Drude模型（式3-1）对比：

εDrude(ω)=1-ωp2ω(ω+jνe)

可以观察到两者的结构同构性：Drude模型可视为ω0=0的Lorentz模型退化形式。这种数学上的同构关系保证了：在Lorentz超材料中验证通过的反演算法，可直接迁移至Drude等离子体场景。

SRR谐振单元的工作原理

开口谐振环（SRR）是实现Lorentz色散的经典微结构单元，也是电磁超材料领域最具代表性的谐振器之一。SRR由金属环及其开口构成，其工作原理可从等效电路角度理解：金属环等效为电感L，开口间隙等效为电容C，整体构成LC谐振回路。当磁通量垂直穿过SRR平面时，将在环中感应出环流电流，激励SRR的谐振模式。在WR-28波导的TE​10主模条件下，等效磁通量可有效耦合至SRR回路，从而在谐振频率fres≈1/(2πLC)附近产生强烈的色散效应。

本节选用方形SRR结构加载于标准WR-28矩形波导中，通过调整SRR的几何尺寸精确控制谐振频率位置，使其落入Ka波段LFMCW信号的扫频范围内。

CST仿真模型的结构设计

为实现可控的Lorentz色散特性，本节在CST Microwave Studio中构建了SRR加载波导仿真模型。模型结构参数严格对应代码实现，确保仿真结果的可复现性。表5-1汇总了完整的结构与仿真参数配置。

表5-1 SRR加载WR-28波导CST仿真参数配置

| 参数类别 | 参数符号 | 物理含义 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WR-28波导 | a | 波导宽度 | 7.112 | mm |
|  | b | 波导高度 | 3.556 | mm |
|  | Lwg | 波导总长度 | 20 | mm |
| SRR几何 | Lout | 外环边长 | 2.0 | mm |
|  | Lin | 内环边长 | 1.4 | mm |
|  | w | 环宽 | 0.2 | mm |
|  | g | 开口宽度 | 0.15 | mm |
|  | zpos | SRR位置 | 10 | mm |
| 基板参数 | 材料 | Rogers 5880 | — | — |
|  | h | 厚度 | 0.254 | mm |
|  | εr | 相对介电常数 | 2.2 | — |
|  | tanδ | 损耗角正切 | 0.0009 | — |
| 金属参数 | t | 铜箔厚度 | 0.035 | mm |
|  | σ | 电导率 | 5.8×107 | S/m |
| 仿真设置 | fmin | 起始频率 | 30 | GHz |
|  | fmax | 终止频率 | 40 | GHz |
|  | Npoints | 频率采样点数 | 5000 | — |
| 有效参数 | deff | 有效厚度 | 3 | mm |

上述参数的选取遵循以下设计原则：

波导选型：WR-28为Ka波段标准矩形波导（工作频率26.5–40 GHz），其TE​10主模截止频率约为21.08 GHz，在30–40 GHz范围内仅支持单模传输，避免了高阶模式的干扰。

SRR尺寸：外环边长Lout=2.0 mm的设计使谐振频率落在约34–35 GHz附近，恰好位于后续LFMCW扫频范围（34.2–37.4 GHz）的低频端，确保探测频率能够跨越谐振点，充分激发色散效应。

基板材料：Rogers 5880是一种低损耗微波基板（tanδ=0.0009），可有效降低介质损耗对S参数的污染，使仿真结果主要反映SRR的谐振色散特性。

边界条件与端口设置

仿真模型的边界条件设置如下：

- x、y方向（波导横截面）：设置为理想电导体（PEC）边界，模拟金属波导壁的反射特性

- z方向（传播方向）：设置为开放边界（Open），在两端分别定义波导端口Port 1和Port 2

两端口均设置为单模激励（仅TE​10模式），模式阻抗参考50 Ω标准。仿真采用频域求解器（Frequency Domain Solver），在30–40 GHz范围内以10 MHz步进进行扫频计算，输出完整的S参数矩阵。

CST仿真结果概述

CST全波仿真导出的S参数以Touchstone格式（.s2p文件）存储，包含5001个频率点的S11、S21、S12、S22复数数据。图5-1展示了CST仿真得到的S参数幅度响应曲线。

图5-1 SRR加载波导S参数幅度响应

图5-1 SRR加载波导S参数幅度响应

如图5-1所示，仿真结果直观地反映了SRR结构的谐振特性。传输系数|S21|（蓝色曲线）在约34.6 GHz处出现显著的幅度凹陷，该频率即为SRR的主谐振点。与此同时，反射系数|S11|（红色曲线）在同一频率附近形成峰值，从低频端的约-30 dB急剧上升至接近0 dB，这表明入射能量在谐振条件下被SRR结构强烈耦合并部分反射。|S22|曲线（橙色）呈现类似的谐振特征，验证了结构的对称性。

图5-2进一步展示了从S21相位响应计算得到的群时延曲线

。

图5-2 SRR加载波导群时延响应

图5-2 SRR加载波导群时延响应

图5-2展示了群时延τg随频率的变化规律。在谐振频率（约34.6 GHz）处，群时延急剧上升形成尖峰，峰值约为1.5 ns，正是Lorentz色散模型的典型特征。远离谐振点时，群时延迅速回落至约0.1 ns的基线水平。这种相位突变转化为群时延的局部发散峰的现象，符合Kramers-Kronig关系的预期——实部（色散）与虚部（吸收）相互关联，谐振吸收通常伴随群时延的局部增大。上述S参数数据将在5.1.2节中用于谐振频率与阻尼因子的精确提取，并在5.1.3节作为LFMCW信号传播的频域传递函数。

5.1.2 S参数提取与Lorentz模型参数拟合

从S​21提取群时延

S参数的物理意义在于描述网络端口间的能量传输与反射关系。对于传输系数S21，其幅度|S21|表征传输损耗，相位∠S21表征相位延迟。群时延的物理本质是信号包络（而非载波相位）通过介质所需的传播时间，它刻画了不同频率分量的延迟差异。数学上，群时延定义为相位对频率的负导数：

τg(ω)=-dϕ(ω)dω=-d(∠S21)dω

在数值计算中，首先对∠S21进行相位解缠绕（Phase Unwrapping）以消除2π跳变，然后利用差分近似计算群时延：

τg(fi)≈-ϕ(fi+1)-ϕ(fi)2π(fi+1-fi)

基于CST导出的S参数数据，计算得到的群时延曲线呈现典型的Lorentz谐振特征（如图5-2所示）：在谐振频率fres附近，群时延急剧上升并形成尖峰；远离谐振点时，群时延趋于平坦的基线值。

谐振频率的直接提取

Lorentz谐振的核心参数是谐振频率fres，其物理意义对应于|S21|的最小值点——此时能量被SRR谐振吸收最强。通过遍历|S21|数据序列，定位幅度最小值对应的频率索引：

fres,direct=argminf|S21(f)|

基于CST仿真数据的提取结果表明，|S21|在约34.62 GHz处达到最小值，对应的传输损耗约为-14.8 dB。该频率即为SRR结构的主谐振点。

阻尼因子的3dB带宽估计

阻尼因子γ表征谐振的”锐利程度”或损耗强度，可通过谐振峰的3 dB带宽进行估计。定义|S21|的3 dB参考电平为谐振点幅度的2倍：

|S21|3dB=|S21|min⋅2

搜索|S21|曲线上位于谐振点两侧、幅度等于|S21|3dB的频率点fleft和fright，则3 dB带宽为：

BW3dB=fright-fleft

对于Lorentz谐振，阻尼因子与半功率带宽（HWHM）的关系为γ≈BW3dB/2。基于CST数据的提取结果显示，3 dB带宽约为1.2 GHz，对应阻尼因子初估值γdirect≈0.6 GHz。

Lorentz模型的非线性最小二乘拟合

直接提取法虽然简便，但易受噪声和离散化误差的影响。为获得更精确的参数估计，本节进一步采用非线性最小二乘法对|S21|曲线进行Lorentz模型拟合。

由式(5-1)取模并考虑谐振点附近的频率响应特征，可得Lorentz谐振的归一化幅度响应：

|HLorentz(f)|=11+f2-fres2γ⋅f2

该表达式刻画了归一化响应的频率依赖特性：当f=fres时分母达到最小值1，对应归一化响应的极值点（在实际|S21|曲线中表现为传输凹陷）；偏离谐振点时，分母中的频率失调项使响应幅度变化。选取谐振点附近的频率范围（33–36 GHz）作为拟合区间，以[fres,γ]为待优化参数，最小化加权残差平方和：

J(fres,γ)=i​|S21(fi)|norm-|HLorentz(fi;fres,γ)|2

采用Levenberg-Marquardt算法求解上述非线性优化问题，以直接提取值作为初始猜测。拟合结果汇总于表5-2。

表5-2 Lorentz模型参数提取结果汇总

| 提取方法 | 谐振频率 fres (GHz) | 阻尼因子 γ (GHz) |
| --- | --- | --- |
| ¦S21¦幅度最小值 | 34.62 | 0.60 (3dB带宽估计) |
| Lorentz非线性拟合 | 34.58 | 0.55 |
| 推荐值（平均） | 34.60 | 0.58 |

两种方法的结果高度一致，谐振频率偏差小于0.1%，验证了参数提取的可靠性。上述推荐值将作为后续MCMC反演结果的”真值参考”。

S参数的物理合理性验证

为确保CST仿真结果的物理合理性，对S参数进行以下自洽性检验：

- 能量守恒：在无损或低损耗条件下，应满足|S11|2+|S21|2≈1。检验表明，在整个频带内该等式的偏差小于3%，符合Rogers 5880基板的低损耗特性。

- 互易性：对于无源线性网络，应满足S12=S21。数据显示两者在幅度和相位上完全重合，验证了模型的互易性。

- 因果律：群时延曲线在谐振点附近的正尖峰形态符合Kramers-Kronig关系的预期——实部（色散）与虚部（吸收）相互关联，谐振吸收通常伴随群时延的局部增大。

上述检验确认了CST仿真结果的可信度，为后续基于S参数的LFMCW信号处理奠定了可靠的数据基础。

5.1.3 LFMCW信号处理与MCMC反演验证

基于CST S参数的信号传播仿真

与第4.4节采用解析Drude模型不同，本节直接使用CST全波仿真获得的S21作为超材料段的传递函数，实现了”数据驱动”的高保真信号仿真。这种方法的优势在于：无需对超材料的等效介质参数做任何先验假设，所有色散、损耗、多模效应均被完整包含在S21数据中。

信号传播仿真的完整链路如下：

- LFMCW信号生成：采用与第4.4节相同的Ka波段参数配置（表5-3），生成发射信号sTX(t)

- 自由空间传播：信号首先经过固定时延τfs=1.75 ns的自由空间段

- 超材料传递函数：在频域中，将信号频谱乘以插值后的S21(f)：

SRX,meta(f)=STX(f)⋅HCST(f)

- 其中HCST(f)≡S21(f)|CST导出为从CST仿真数据插值得到的复传递函数，完整保留了超材料的色散与损耗特性

- 时域重构：通过逆FFT将频域信号转换回时域

- 混频与滤波：发射信号与接收信号混频，经低通滤波提取差频信号

表5-3 LFMCW信号与传播参数配置

| 参数类别 | 参数符号 | 物理含义 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LFMCW信号 | fstart | 扫频起始频率 | 34.2 | GHz |
|  | fend | 扫频终止频率 | 37.4 | GHz |
|  | B | 扫频带宽 | 3.2 | GHz |
|  | Tm | 调制周期 | 50 | μs |
|  | K | 调频斜率 | 6.4×1013 | Hz/s |
|  | fs | 仿真采样率 | 80 | GHz |
| 传播路径 | τfs | 单侧自由空间时延 | 1.75 | ns |
|  | τair | 空气参考信道时延 | 4 | ns |
|  | deff | 超材料有效厚度 | 3 | mm |

值得注意的是，LFMCW的扫频范围（34.2–37.4 GHz）精确覆盖了SRR的谐振频率（约34.6 GHz），确保探测信号在低频端进入强色散区，在高频端逐渐远离谐振点。这种配置与第4.4节中Drude模型的”接近截止频率”工况形成物理上的对应关系。

差频信号的时频特征

与理想无色散信道形成对比，经过Lorentz超材料后的差频信号呈现显著的非平稳特征。图5-3展示了差频信号在时域与频域的特征对比。

图5-3 CST超材料差频信号特征

图5-3 CST超材料差频信号特征

时域特征（图5-3a）：差频信号的包络呈现明显的幅度调制。根据扫频参数，t=6 μs时刻对应的探测频率为fprobe=fstart+K⋅t=34.2+(3.2/50)×6≈34.58 GHz，恰好接近SRR的谐振点。在该时间段内，信号幅度显著降低——这是|S21|在谐振点处传输损耗增大的直接体现，验证了时域包络调制与频域谐振吸收的物理对应关系。

频域特征（图5-3b）：对整个调制周期内的差频信号进行FFT分析，频谱呈现严重的展宽与散焦，无法识别清晰的单一峰值。这与第4.4节观察到的Drude模型频谱散焦现象高度一致，再次验证了传统FFT方法在强色散条件下的失效。

滑动窗口ESPRIT特征提取

采用第4.2节建立的”滑动窗口-MDL-ESPRIT”特征提取框架处理差频信号。关键参数配置如下：

- 窗口时长：Tw=12 μs

- 窗口重叠率：90%

- 数据降采样因子：200（将80 GHz采样率降至400 MHz）

- Hankel矩阵子空间维度：Lsub=win_len/2

MDL准则在每个窗口内自动估计信源数量，ESPRIT算法提取主频分量。经过完整扫频周期的处理，共获得约150个有效的”频率-时延”特征点，构成观测数据集D={(fprobe,i,τmeas,i,Ai)}。

图5-4展示了ESPRIT提取的特征轨迹与CST理论群时延曲线的对比。

图5-4 ESPRIT特征轨迹与CST理论对比

图5-4 ESPRIT特征轨迹与CST理论对比

图5-4清晰展示了ESPRIT特征提取的精度优势。蓝色散点（ESPRIT提取值）在整个频率范围内紧密贴合红色曲线（CST理论值），即便在fprobe<35 GHz的强色散区（曲线陡峭上升处），特征点仍能准确捕捉纳秒级的时延突变，未出现FFT方法在强色散条件下的发散现象。从图中还可以观察到散点颜色深浅的变化规律：高频端（远离谐振点）散点颜色较深，表示信号幅度权重较高；低频端（接近谐振点）散点颜色急剧变浅，直观反映了|S21|主导的传输损耗效应——这一权重分布将在后续MCMC反演中发挥重要的加权约束作用。定量评估表明，ESPRIT提取的时延轨迹相对于CST理论值的均方根误差（RMSE）约为0.12 ns，相对于纳秒级时延而言相对误差低于5%，与第4.4节Drude模型的精度水平（~0.08 ns）相当，验证了所提特征提取框架的跨模型普适性。

MCMC贝叶斯参数反演

基于ESPRIT提取的特征数据，运行Metropolis-Hastings MCMC算法反演Lorentz模型参数。待反演参数向量为θ=[fres,γ]T，采样配置如表5-4所示。

表5-4 Lorentz模型MCMC反演参数配置

| 参数类别 | 参数符号 | 物理含义 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先验分布 | fres | 谐振频率范围 | [34, 35.5] | GHz |
|  | γ | 阻尼因子范围 | [0.1, 3] | GHz |
| 提议分布 | σfres | 谐振频率步长 | 0.12 | GHz |
|  | σγ | 阻尼因子步长 | 0.44 | GHz |
| 采样规模 | Nsamples | 总采样次数 | 10000 | 次 |
|  | Nburn | 预烧期 | 2000 | 次 |
| 噪声模型 | σmeas | 测量噪声标准差 | 0.1 | ns |

Lorentz模型的理论群时延计算采用相位求导法：首先根据式(5-1)计算复介电常数，然后计算复波数k(ω)=(ω/c)εr(ω)，最后通过τg=-dϕ/dω的数值微分获得群时延。加权似然函数的构建与第4.3节相同，利用信号幅度Ai构造权重因子，抑制低信噪比数据对拟合结果的干扰。

MCMC后验分布分析

图5-5以迹线图（Trace Plot）与后验直方图的形式展示了MCMC采样结果。

图5-5 Lorentz模型MCMC反演结果

图5-5 Lorentz模型MCMC反演结果

迹线图分析（图5-5a, b）：

- 谐振频率fres：采样链在预烧期（前2000次迭代）后迅速收敛，此后围绕真值（红色虚线，约34.60 GHz）稳定振荡，振幅极小，呈现典型的”混合良好”特征

- 阻尼因子γ：采样链的行为模式与fres形成对比——虽然也在预烧期后进入相对稳定状态，但振荡幅度明显更大，表明数据对γ的约束弱于fres

后验分布分析（图5-5c, d）：

丢弃预烧期后，对8000个有效样本进行直方图统计，得到各参数的边缘后验分布。后验变异系数（Coefficient of Variation, CV）定义为CV=σ/μ，即标准差与均值之比，用于量化参数的相对不确定度。表5-5汇总了后验统计量与真值对比。

表5-5 Lorentz模型MCMC反演结果汇总

| 参数 | CST提取真值 | 后验均值 | 后验标准差 | 95% CI | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fres (GHz) | 34.60 | 34.58 | 0.05 | [34.48, 34.68] | 0.06% |
| γ (GHz) | 0.58 | 0.72 | 0.35 | [0.18, 1.45] | 24.1% |

核心发现：

- fres的高精度反演：后验均值34.58 GHz与CST提取真值34.60 GHz仅差0.02 GHz，相对误差低于0.1%。后验分布呈现窄峰形态，变异系数CV​fres=0.14%，远低于5%的可观测性阈值。95%置信区间[34.48,34.68] GHz完全覆盖了真值。

- γ的弱可观测性：后验均值0.72 GHz偏离真值0.58 GHz约24%，后验标准差高达0.35 GHz，变异系数CV​γ=48.6%，接近第4.3节定义的50%不可观测阈值。后验分布相对宽广，表明数据对γ的约束能力有限。γ后验偏离真值的物理根源可能在于：Lorentz振子模型对实际SRR结构的近似误差——真实SRR的损耗机制（包括金属欧姆损耗、辐射损耗、介质损耗）并非严格符合单一阻尼因子的理想Lorentz形式，这种模型失配在弱敏感参数上表现得尤为明显。

这一结果与第4.4节中Drude模型的后验特征形成清晰的对照：在Lorentz模型中，谐振频率fres扮演着与电子密度ne相同的”主参数”角色（强可观测），而阻尼因子γ则与碰撞频率νe类似，呈现”次级参数”的弱可观测特征。

Corner Plot：联合后验分布的几何结构

图5-6以Corner Plot形式展示了(fres,γ)的二维联合后验结构。

图5-6 Lorentz参数联合后验分布Corner Plot

图5-6 Lorentz参数联合后验分布Corner Plot

Corner Plot的核心区域（左下子图）展示了联合后验分布的散点图。可以清晰观察到特征性的“纵向条带”结构：散点在fres维度高度聚集于狭窄的垂直带内（散布范围约±0.1 GHz），而在γ维度则弥散覆盖较宽的范围（散布超过1 GHz）。该几何结构的物理意义与第4.4节的Drude模型高度一致——无论γ取何值，fres都被数据约束在很窄的范围内。

计算后验样本的皮尔逊相关系数：ρfres,γ=0.12，表明两参数在后验统计意义上接近独立。这验证了”参数解耦”特性在Lorentz模型中同样成立。

拟合验证与误差分析

图5-7展示了基于MCMC后验均值的理论曲线与观测数据的拟合效果。

图5-7 MCMC拟合验证

图5-7 MCMC拟合验证

后验均值曲线（红色实线）与ESPRIT提取的特征点（散点，颜色表示权重）呈现良好的吻合。谐振点位置（绿色虚线，fres=34.58 GHz）准确对应了群时延曲线的上升拐点。

定量评估表明，拟合残差的加权均方根误差（WRMSE）约为0.15 ns，与测量噪声估计值σmeas=0.1 ns处于同一量级，说明模型已充分捕获了数据中的物理信息，剩余残差主要来源于测量噪声而非模型失配。

5.1.4 Lorentz模型与Drude模型的参数敏感性对比

色散模型的结构同构性

第5.1.3节的MCMC分析揭示了Lorentz模型中”fres强可观测、γ弱可观测”的参数分级特征。本节将这一发现与第4.4节的Drude模型进行系统性对比，从而提炼出适用于一般色散介质反演的普适性规律。

从数学结构上看，Drude模型与Lorentz模型的复介电常数均可表示为频率的有理函数：

εDrude(ω)=1-ωp2ω2+jνeω

εLorentz(ω)=1+ωp2ω02-ω2-jγω

两者的分母均包含一个”频率特征项”（ωp或ω0）和一个”损耗项”（νe或γ）。这种结构上的对称性暗示：参数敏感性的分级规律可能是色散介质反演的普遍特征，而非特定模型的个案现象。

参数敏感性的定量对比

表5-6汇总了Drude模型（第4.4节）与Lorentz模型（本节）的MCMC后验统计量对比。

表5-6 Drude与Lorentz模型参数敏感性对比

| 模型 | 主参数 | 后验CV | 敏感性 | 次级参数 | 后验CV | 敏感性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drude等离子体 | ne | 1.5% | 强 | νe | 54% | 弱 |
| Lorentz超材料 | fres | 0.14% | 强 | γ | 48.6% | 弱 |

核心观察：

- 主参数的高精度反演：无论是Drude模型的电子密度ne还是Lorentz模型的谐振频率fres，其后验变异系数CV均远低于5%，反演相对误差控制在1%以内。这表明群时延数据对”决定色散曲线拓扑结构”的主参数具有较强的约束能力。

- 次级参数的不可观测性：碰撞频率νe与阻尼因子γ的后验CV均接近或超过50%，几乎与先验分布无异。这验证了第4.1节的理论预判——损耗参数对群时延的贡献是二阶微扰，在测量噪声的掩盖下无法有效辨识。

- 参数解耦特性：两种模型的Corner Plot均呈现”纵向条带”结构，相关系数接近于零，表明主参数与次级参数在后验空间中近似独立。

物理机理的统一解释

上述参数分级现象可从色散介质的物理机理角度获得统一解释。为理解敏感性差异的物理根源，需要考察群时延对各参数的依赖形式。

对于Drude等离子体，群时延的主导项为：

τg(f)≈dc⋅11-(fp/f)2

其中fp∝ne。碰撞频率νe的贡献仅体现为O((νe/ω)2)的二阶修正（见第4.1.1节推导）。式(5-13)表明，群时延对电子密度ne的敏感性源于分母中的(fp/f)2项——当探测频率接近截止频率时，微小的ne变化将引起时延的显著改变。

对于Lorentz超材料，谐振点附近的群时延近似为：

τg(f)≈d⋅ωp2γ⋅c⋅(ω02-ω2)

当ω→ω0时，群时延由分母中的(ω02-ω2)主导，γ仅作为预因子出现。换言之，γ决定的是群时延峰值的”高度”，而非其”位置”——后者由ω0（即fres）唯一确定。

由于LFMCW方法测量的是时延曲线的”形状”而非”绝对幅值”，因此对决定形状的fres敏感，而对决定幅值缩放的γ不敏感。这一物理图像与Drude模型中”ne决定曲线形状、νe影响幅度衰减”的机制形式上相对应。

降维策略的普适性结论

综合Drude与Lorentz两种模型的对比分析，可以提炼出基于群时延观测的色散介质反演的普适性规律。在两种物理机制迥异的色散系统中，参数均呈现出清晰的敏感性分级：决定色散曲线拓扑结构的参数（Drude模型的电子密度ne与Lorentz模型的谐振频率fres）属于一阶敏感量，其后验变异系数CV均低于1.5%，能够被MCMC采样精确约束；而影响信号幅度衰减的参数（碰撞频率νe与阻尼因子γ）则属于二阶微扰量，后验分布接近于先验，表明群时延数据对其几乎不具备分辨能力。这一敏感性分级规律具有深刻的物理根源——前者决定了时延曲线的”形状”（渐近线位置与弯曲程度），后者仅影响曲线的”幅度缩放”，而LFMCW测量的恰恰是时延的频率依赖关系而非绝对幅值。鉴于此，正确的工程策略应当是将次级参数固定为经验常数，集中计算资源精确求解主参数，而非试图同时反演两类参数——后者将导致Fisher信息矩阵接近奇异，反演问题严重病态。

本节的Lorentz超材料验证表明，“滑动窗口-ESPRIT-MCMC”反演框架不仅适用于Drude等离子体，也能有效处理其他类型的色散介质。这为算法在滤波器、光纤、磁性材料等更广泛的色散系统中的应用奠定了理论基础。

本节小结

本节基于CST Microwave Studio全波电磁仿真，构建了SRR加载WR-28波导的Lorentz超材料模型，实现了对第四章所提反演方法的跨物理模型验证。

在CST全波仿真与参数提取方面，设计了工作于Ka波段的SRR加载波导结构，通过CST频域仿真获得了完整的S参数数据。基于|S21|幅度最小值与Lorentz模型非线性拟合，提取了谐振频率fres=34.60 GHz与阻尼因子γ=0.58 GHz作为反演的”真值参考”。

在基于CST数据的LFMCW信号仿真方面，采用”数据驱动”的仿真策略，将CST导出的S21直接作为超材料的传递函数，避免了等效介质参数的先验假设。仿真结果显示，差频信号呈现与Drude模型相似的频谱散焦与幅度调制特征，验证了色散效应的普遍性。

在MCMC反演与参数可观测性验证方面，基于ESPRIT特征提取结果，MCMC反演获得fres后验均值34.58 GHz，相对误差仅0.06%，CV = 0.14%，判定为强可观测参数；γ后验均值0.72 GHz，相对误差24.1%，CV = 48.6%，判定为弱可观测参数。

在跨模型参数敏感性对比方面，通过Drude与Lorentz模型的系统性对比，提炼出色散介质反演的普适性规律：决定曲线拓扑的主参数（ne、fres）属于一阶敏感量，可被精确反演；影响幅度损耗的次级参数（νe、γ）属于二阶微扰量，应在反演中固定。

综上所述，本节通过可控的超材料实验，从跨物理模型的角度验证了所提反演方法的普适性与鲁棒性，为第5.2节的滤波器模型验证以及未来在真实等离子体环境中的应用提供了坚实的方法学支撑。